令和３年度公共水域水質調査結果報告

町民生活課

公共用水域の水質汚濁防止対策の一環として、公害防止に関する協定を締結している工場等の放流水、宅地開発による浄化装置の放流水並びに海域（鳥の海）、河川（阿武隈川）、都市下水路、農業用排水路等の公共用水域の水質の現状を把握し、水質汚濁を監視する目的で実施した水質調査結果を報告します。

記

１　調査の根拠

◎　水質汚濁防止法に定める工場及び事業場（特定施設）から、公共用水域に排出される水の排水によって水質の汚濁を防止する目的で定められた、排出基準を準用し公共用水域の水質調査を行い、公共用水域の水質の現状を把握する。

【水質汚濁防止法】 第１条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制す るとともに、生活排水対策の実施を堆進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、 もつて国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に 関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の 保護を図ることを目的とする。 ※公共用水域とは、水質汚濁防止法第２条第１項で定める河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される 水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいう。 ※特定施設とは、水質汚濁防止法第２条第２項第１号及び第２号で定める人の健康に係る被害を生ずるおそれがあ る物質を含む汚水又は廃液を廃する施設をいう。 ・水質汚濁防止法第２条第２項第１号 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。 ・水質汚濁防止法第２条第２項第２号 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を 生ずるおそれがある程度のものであること。

２　調査項目

(１)　公共用水域

水質汚濁防止法第２条第２項に基づき定められた水質汚濁防止法施行令及び、水質汚濁防止法第

３条第１項により定める排水基準を定める省令の一般環境項目１４項目、水質汚濁に係る環境基準

で定める溶存酸素量とフッ素を加えた、生活環境に係る被害を生ずるおそれのある１６項目を調査し

た。（別記１参照）

(２)　農薬残留調査

農薬（水稲除草剤）による公共用水域の汚濁状況を把握するため、使用頻度の高い３品目について

調査した。（別記2参照）

(３)　地下水

水道法第４条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令および水質基準に関する省令の一部を

改正する省令による５１項目を調査した。（別記３参照）

別記１　公共用水域の検査項目（生活環境項目16項目）

| 区分 | 検 査 項 目 | 検 査 の 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 生活環境項目 | 水素イオン濃度（ｐＨ） 溶存酸素量（DO） 生物化学的酸素要求量（BOD） 化学的酸素要求量(COD) 浮遊物質量(SS) ノルマルヘキサン抽出物質 大腸菌群数 大腸菌群数(MPN) 亜鉛含有量 フェノール類含有量 銅含有量 溶解性鉄含有量 溶解性マンガン含有量 クロム含有量 フッ素含有量 全窒素（T-N） 全リン(T-P) | JIS K0102 12.1 JIS K0102 32.1 JIS K0102 21及び32.3 JIS K0102 17 昭和４６年環境庁告示第５９号付表９ 昭和４９年環境庁告示第６４号付表４ 昭和３７年厚生省・建設省令第１号 別表１ 昭和４６年環境庁告示第５９号 別表２ JIS K0102 53.3 JIS K0102 28.1 JIS K0102 52.4 JIS K0102 57.4 JIS K0102 56.4 JIS K0102 65.1.4 JIS K0102 34.4 JIS K0102 45.2 JIS K0102 46.3.1 |

別記２　公共用水域の水田用除草剤残留農薬検査

| 農薬名（商品名） | 検査対象物質 | 農薬名（一般名） |
| --- | --- | --- |
| ベッカク | フェンキノトリオン | ﾋﾟﾘﾐｽﾙﾌｧﾝ･ﾌｪﾉｷｻｽﾙﾎﾝ･ﾌｪﾝｷﾉﾄﾘｵﾝ |
| バッチリＬＸフロアブル | ブロモブチド | ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ・ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ・ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ・ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ水和剤 |
| シュナイデンジャンボ | ピラゾレート | ﾋﾟﾗｿﾞﾚｰﾄ・ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ・ﾒﾀｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ粒剤 |

※検査の方法：平成2年環水土77号（環境庁水質保全局通知）に準拠

別記３　地下水検査項目

| № | 検 査 項 目 | № | 検 査 項 目 | № | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般細菌 | 19 | トリクロロエチレン | 37 | マンガン |
| 2 | 大腸菌群 | 20 | ベンゼン | 38 | 塩化物イオン |
| 3 | カドミウム | 21 | 塩素酸 | 39 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） |
| 4 | 水銀 | 22 | クロロ酢酸 | 40 | 蒸発残留物 |
| 5 | セレン | 23 | クロロホルム | 41 | 陰イオン界面活性剤 |
| 6 | 鉛 | 24 | ジクロロ酢酸 | 42 | ジェオスミン |
| 7 | ヒ素 | 25 | ジブロモクロロメタン | 43 | 2-メチルイソボルネオール |
| 8 | 六価クロム | 26 | 臭素酸 | 44 | 非イオン界面活性剤 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 27 | 総トリハロメタン | 43 | フェノール類 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 28 | トリクロロ酢酸 | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 29 | ブロモジクロロメタン | 47 | 水素イオン濃度（pH） |
| 12 | フッ素 | 30 | ブロムホルム | 48 | 味 |
| 13 | ほう素 | 31 | ホルムアルデヒド | 49 | 臭気 |
| 14 | 四塩化炭素 | 32 | 亜鉛 | 50 | 色度 |
| 15 | 1.4-ジオキサン | 33 | アルミニウム | 51 | 濁度 |
| 16 | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 34 | 鉄 |  |  |
| 17 | ジクロロメタン | 35 | 銅 |  |  |
| 18 | テトラクロロエチレン | 36 | ナトリウム |  |  |

※検査方法：水道法「水質基準に関する省令：厚生省令第１０１号」

３　調査区域及び調査項目、調査時期

（１）公害防止協定並びに準用企業

| № | 調 査 対 象 | 調 査 場 所 | 調査時期 | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 佐藤製線所第２工場 | 字江下１１１ | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| ２ | 宮城カイハツ | 逢隈中泉字水塚７ | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| ３ | 東コン三谷セキサン | 字道田西２１－１ | ９月 | 生活環境項目１６項目 |

（２）宅地開発協定

| № | 調 査 対 象 | 調 査 場 所 | 調査時期 | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ４ | 長瀞ガーデン沈殿槽 | 長瀞字長峰地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| ５ | つばきやま台汚水処理場 | 逢隈上郡字椿地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |

（３）河川

| № | 調 査 対 象 | 調 査 場 所 | 調査時期 | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ６ | 阿武隈川（逢隈地区） | 逢隈中泉字壇川前 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| ７ | 阿武隈川（荒浜地区） | 亘理大橋付近 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |

（４－１）地区排水路（その１）

| № | 調 査 対 象 | 調 査 場 所 | 調査時期 | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ８ | 荒浜九号排水路 | 荒浜字鳥の海地内 | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| ９ | 木倉川排水路 （荒浜第２排水機場） | 逢隈高屋字前原地内 | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 10 | 鐙川排水路 | 逢隈高屋字新谷地地内 | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 11 | 枝川排水路 （長瀞浜排水機場） | 長瀞字築切 | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 12 | 釣川排水機場 （長瀞浜排水機場） | 長瀞字築切 | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 13 | 舟入川排水路 | 長瀞字新海岸地内 | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 14 | 橋本堀排水路 （大畑浜排水機場） | 吉田字村地内 | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 15 | 東新堀排水路 （吉田排水機場） | 吉田字砂浜地内 | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |

（４－２）地区排水路（その２）

| № | 調 査 対 象 | 調 査 場 所 | 調査時期 | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 新町都市下水路 | 字上茨田４０後 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 17 | 上茨田都市下水路 | 字上茨田地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 18 | 荒浜都市下水路 | 荒浜字隈崎地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 19 | 都市下水排水機場前 | 荒浜字隈潟地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 20 | 浜吉田地区排水路 | 吉田字大谷地地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 21 | 吉田地区排水路A | 吉田字流地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 22 | 吉田地区排水路B | 吉田字砂浜地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 23 | 牛袋地区排水路① | 逢隈中泉字沼添地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 24 | 十文字地区排水路① | 逢隈十文字字牛頭地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 25 | 今泉地区排水路 | 逢隈中泉字南荒田地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 26 | 牛袋地区排水路② | 逢隈牛袋字境地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 27 | 十文字地区排水路② | 逢隈十文字字山神地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |
| 28 | 高須賀地区排水路 | 荒浜字下須賀地内 | ９月 | 生活環境項目１６項目 |

（５）海域（鳥の海）

| № | 調 査 対 象 | 調 査 場 所 | 調査時期 | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 鳥の海湾内① | 魚市場前地域 | ４月・５月 | 生活環境項目１６項目 |
|  |  |  | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 30 | 鳥の海湾内② | 蛭塚西側地域 | ４月・５月 | 生活環境項目１６項目 |
|  |  |  | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 31 | 鳥の海湾内③ | 鳥の海湾南東地域 | ４月・５月 | 生活環境項目１６項目 |
|  |  |  | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |
| 32 | 鳥の海湾内④ | 蛭塚東側地域 | ４月・５月 | 生活環境項目１６項目 |
|  |  |  | ７月 | 生活環境項目１６項目 及び除草剤３種類 |
|  |  |  | ９月・１２月 | 生活環境項目１６項目 |

（６）地下水

| № | 調 査 対 象 | 調 査 場 所 | 調査時期 | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 地下水観測井戸 | 字江下１１５ | ９月 | 水質基準に関する精密 検査（５１項目） |