亘理町告示第１２号

亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱を次のように定める。

令和５年２月２０日

亘理町長　山　田　周　伸

亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付要綱

（趣旨）

- この要綱は、道路に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、

学童をはじめとする通行人の安全を確保するため、危険なブロック塀等を安全なものへ改善する者に対して亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、亘理町補助金等交付規則（昭和６２年亘理町規則第５号）に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。

（定義）

第２条　この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)　ブロック塀等　コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他組積造によ

る塀及び門柱をいう。

(2)　危険ブロック塀等　調査結果が、危険度２及び危険度３となったものをいう。

(3)　改善　倒壊の恐れのあるブロック塀等の除却、ブロック塀等以外の工作物の設

置、ブロック塀等の改修を行い、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。

以下「政令」という。）第６１条及び第６２条の２の規定へ適合させ安全なものと

することをいう。

(4)　道路　亘理町耐震改修促進計画に基づく避難路及びスクールゾーン内の通学路をいう。

(5)　スクールゾーン　スクールゾーン設定要領（昭和４７年１月１７日宮城県制定）

第２の１に規定する区域をいう。

(6)　通学路　交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令（昭和４１年政令

第１０３号）第４条に規定する道路をいう。

(7)　危険度調査　道路沿線のブロック塀等を町が所有者の依頼に基づき調査を行

い、特に問題なし、危険度１、危険度２、危険度３の４段階で判定を行うものを

いう。

(8)　ブロック塀等実態調査　スクールゾーン内の通学路沿線にあるブロック塀等

を宮城県と町が行った調査で、ブロック塀等の状態によって、特に問題なし、危

険度１、危険度２、危険度３の４段階の判定を行ったものをいう。

(9)　調査結果　危険度調査の総合判定表の結果及びブロック塀等実態調査の判定

結果をいう。

（補助対象となるブロック塀等）

第３条　補助の対象となるブロック塀等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1)　道路の沿線にあるもの

(2)　道路の境界線（道路敷きの有効幅の端部）から１メートル以内にあるもの

(3)　道路からの見付け高さ（ブロック塀等の基礎を含む）が１メートル以上のもの

(4)　危険ブロック塀等となったもの

（補助金の交付対象となる除却）

第４条　補助金の交付対象となる除却については、次の各号のいずれかに掲げるもの

とする。ただし、調査結果が危険度３の場合は、道路沿線にあるブロック塀等全て

を除却するものとする。

(1)　道路に面しているブロック塀等をすべて除却するもの

(2)　調査結果の指摘部分を含む一部を除却するもの

（補助金の交付対象となる工作物の設置）

第５条　前条の除却を行った後、その跡地に新たにブロック塀等以外の工作物を設置

する場合は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1)　フェンス及び板塀を設置する場合は、高さ６０センチメートル以上のものを用

いて、基礎を設置し適切に固定するものとする。

(2)　生垣にする場合は、高さ1メートル以上の苗木を用いて５０センチメートル以

下の間隔で植栽し、支柱により適切に固定するものとする。

（補助金の交付対象となる改修）

第６条　第４条第１項第２号の除却を行ったもの又は除却を行わないで調査結果の指

摘内容を基に改修を行うことで、政令へ適合させるものとする。

（補助金額等）

第７条　補助金額は、改善に必要な費用に３分の２を乗じた額、若しくは、改善を行

う部分の総延長に１メートル当たり１０万円を乗じて算出した額に３分の２を乗じた

額又は３０万円のいずれかのうち最も少ない額とする。

２　次の各号のいずれかのうち、７万５千円を上限とし、最も少ない額を前項により

算出した補助金額に加算する。

(1)　除却工事に掛かる費用のうち６分の１を乗じて得た額

(2)　前項で決定した補助額に４分の１を乗じて得た額

３　補助金額の算定にあたっては、１，０００円未満の端数は切り捨てるものとする。

（事前調査）

第８条　危険ブロック塀等の所有者又は管理者（以下「申請者」という。）は、危険度

調査を必要とする場合は、ブロック塀等危険度調査申請書（様式第１号）へ位置図

を添付の上、町長に提出しなければならない。

２　町長は、前項の申請があったときは、すみやかに危険度調査を行い、ブロック塀

等危険度調査結果通知書（様式第２号）を申請者へ通知するものとする。

（申請手続）

第９条　申請者は、改善工事の着手前に亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付

申請書（様式第３号）に次の各号に定める図面等を添付して町長に提出しなければ

ならない。

(1)　既存塀の位置図、平面・配置図、立面図、見付面積求積図

(2)　改善する塀（設置工事又は改修工事）の平面・配置図、詳細図

(3)　工事前の現場写真（除却するブロック塀等の状況が把握できるもの）

(4)　除却工事、設置工事、改修工事の各見積書

(5)　除却しようとするブロック塀等が他人の所有である場合は、所有者の承諾書

(6)　その他町長が必要と認めたもの

（交付の決定）

第１０条　町長は、補助金の交付を決定したときは亘理町危険ブロック塀等改善事業

補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。

（計画の変更、廃止手続き）

第１１条　申請者が、計画の変更又は廃止をしようとするときは、亘理町危険ブロッ

ク塀等改善事業補助金計画変更（廃止）申請書（様式第５号）を町長へ提出しなけれ

ばならない。

２　町長は、前項の規定による申請があった場合において内容を審査し適当と認めたときは亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金交付変更（廃止）承認通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。

（完了手続き等）

第１２条　申請者は、改善工事が完了した日から起算して３０日を経過した日、又は

補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、亘理町

危険ブロック塀等改善事業補助金工事完了届（様式第７号）に次に掲げる書類を添

えて、町長に提出しなければならない。

(1)　領収書の写し

(2)　改善前、改善後の写真

(3)　その他町長が必要と認める書類

２　町長は、前項の規定による完了届を受理したときは、その資料を基に内容を審査

し、事業実施箇所において検査を行わなければならない。

（補助金額の確定）

第１３条　町長は、前条第２項の検査結果が合格と認めるときは、交付すべき補助金

の額を確定し、亘理町危険ブロック塀等改善事業補助金額確定通知書（様式第８号）

により申請者に通知するものとする。

（補助金の交付請求書）

第１４条　町長は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金を支払うものとする。

２　申請者は、前項の支払いを受けようとするときは、亘理町危険ブロック塀等改善

事業補助金請求書（様式第９号）を町長に提出するものとする。

（交付決定の取消し）

第１５条　町長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、亘理町危険ブロック塀

等改善事業補助金交付決定取消通知書（様式第１０号）により、補助金の交付決定

を取り消し又は交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1)　申請書の内容に偽りがあったとき。

(2)　その他町長が、補助金の交付を不適当と認めたとき。

附　則

（施行期日）

１　この告示は、令和５年４月１日から施行する。

（亘理町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要領の廃止）

２　亘理町スクールゾーン内危険ブロック塀等除却事業補助金交付要領（平成１６

年亘理町告示１６号。事項において「旧要領」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３　この告示の施行の際、現に提出されている旧要領の規定に基づいて提出されている様式は改正後の要綱の規定による様式とみなす。

４　この告示は、令和８年４月１日から施行する。